政府采购需求

项目名称：吉安县敖城镇中心小学新建田径运动场

工程建设项目

采购单位：吉安县敖城镇中心小学（章）

时间：2025年10月10日

吉安县敖城镇中心小学新建田径运动场工程建设项目

采购需求

- 一、项目基本情况

- 项目名称：吉安县敖城镇中心小学新建田径运动场工程建设项目

- 预算金额：3199472.72元

- 3、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉安县敖城镇中心小学新建田径运动场工程建设项目 | 1项 | 3199472.72 | 详见招标文件技术要求。 |

4、合同履行期限：合同签订后，自接业主通知之日起90日历天内建设完成。

- 二、采购要求

- （一）工程量清单及要求

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341502.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74804.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 运动场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646549.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361976.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  | 羽毛球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34154.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  | 围网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120503.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  | 沙坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7481.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157155.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  | 1-1、2-2剖面看台砼挡土墙H=5.75m（看台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180840.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  | 3-3剖面砖砌挡土墙（看台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1064.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  |  |  | 1-1、4-4剖面台阶砼挡土墙H=5.48m（台阶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46361.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  | 2-2、3-3剖面台阶砼挡土墙H=4.35m（台阶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78142.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  |  |  | 新建3.5米高砼挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195440.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  |  |  | 看台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55311.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  |  |  | 台阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51894.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  |  |  | 台阶水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7147.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  |  |  | 栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23003.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  |  |  | 路灯照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30348.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  |  |  | 运动场排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42667.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  | 室外雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142045.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  | 室外给水消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14650.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  |  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36081.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  |  |  | 树池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19922.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  |  |  | 运动设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11988.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302568.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33065.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7864.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5390.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55070.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38077.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | 安全文明环保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28078.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9999.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12767.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4225.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54770.62 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | 建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22114.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17645.85 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4468.67 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | 装饰工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7941.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6335.01 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1606.76 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  | 安装工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.73 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.06 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.3.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  |  | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16531.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13190.75 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.4.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3340.52 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.4.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  | 市政安装工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 |  |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.5.2 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |
| 5.5.3 |  |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  |  | 园林工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8014.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 |  |  |  | 养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5449.7 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.6.2 |  |  |  | 失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256.46 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.6.3 |  |  |  | 医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876.99 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 5.6.4 |  |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.5 |  |  |  | 危险作业意外伤害保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.63 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221328.69 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |
| 八 |  |  |  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680536.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680536.36 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74804.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 041001001001 |  |  |  | 拆除路面 |  | 破除200厚混凝土垫层 | m2 |  | 287.6 |  |  |  |  |  |  | 8.82 |  |  | 2536.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011601001002 |  |  |  | 砖砌体拆除 |  | 原有砖砌围墙拆除 | m3 |  | 27.648 |  |  |  |  |  |  | 103.17 |  |  | 2852.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 040102001001 |  |  |  | 废渣装车 |  | 挖机装车 | m3 |  | 85.168 |  |  |  |  |  |  | 7.03 |  |  | 598.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 040103002002 |  |  |  | 余方弃置 |  | 自卸汽车外运2KM | m3 |  | 85.168 |  |  |  |  |  |  | 12.34 |  |  | 1050.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011601001001 |  |  |  | 民房拆除 |  | 1.拆除9m高16m长11m宽砖混民房，清运渣料，详见平面示意图 2.不作为结算依据，结算以实际为准 | m2 |  | 176 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 050101007001 |  |  |  | 平整场地1米 |  | 清除场地杂草、灌木等，外运2KM | m2 |  | 5215 |  |  |  |  |  |  | 4.34 |  |  | 22633.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 040101001001 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 清理表层0.3米，装车 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 010101002004 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 场地挖方1216.84立方米 | m3 |  | 1216.84 |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  | 2701.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 010103001008 |  |  |  | 回填方 |  | 场地填方3274.23立方米，机械碾压 | m3 |  | 3274.23 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 13817.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 010103001016 |  |  |  | 回填方 |  | 土方回填碾压 | m3 |  | 1312.164 |  |  |  |  |  |  | 11.92 |  |  | 15640.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 040103002001 |  |  |  | 余方弃置 |  | 自卸汽车运土 运距2km | m3 |  | 1564.5 |  |  |  |  |  |  | 5.48 |  |  | 8573.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运动场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646549.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 040202001011 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 路床整形碾压 | m2 |  | 2385.05 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 4006.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78811.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 13 |  | 040203001004 |  |  |  | 绿色人造草坪 |  | 1、人造草坪面层(绒长50-55，内填石英砂，环保橡胶颗粒） 2、草坪磅重12000,组距≤17针/10CM，行距≤5/8inch，密度≥10710针/平方米 3、10 厚合成材料吸震垫 4、40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤10） 5、40厚中粒式渗水沥青混凝土层(粒径为≤20) 6、喷涂乳化沥青结合层 7、300厚灰土(2:8)碎石稳定层 8、250厚3:7灰土层(分层夯实，每层约为100) 9、素土夯实 | m2 |  | 1457.88 |  |  |  |  |  |  | 289.72 |  |  | 422376.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 040203001005 |  |  |  | 红色塑胶面层 |  | 1、13厚PU塑胶(混合型、EPDM固体材料) 2、150厚C25 混凝土垫层 3、150厚碎石垫层 4、清理表层，素土夯实 | m2 |  | 927.17 |  |  |  |  |  |  | 237.46 |  |  | 220165.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361976.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 040202001012 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 路床整形碾压 | m2 |  | 1573.38 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 2643.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645186.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 16 |  | 040202001008 |  |  |  | 烧面芝麻灰花岗岩面层 |  | 1、30厚300X600火烧面芝麻灰花岗岩工字铺 2、30厚1:3千硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 | m2 |  | 336.75 |  |  |  |  |  |  | 195.05 |  |  | 65683.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 040203001007 |  |  |  | 红色塑胶面层 |  | 1、13厚PU塑胶(混合型) 2、150厚C25 混凝土垫层 3、150厚碎石垫层 4、清理表层，素土夯实 | m2 |  | 1236.63 |  |  |  |  |  |  | 237.46 |  |  | 293650.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 伸缩缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1964.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 040203007001 |  |  |  | 水泥混凝土 |  | 广场基层每6mx6m设置伸缩缝 | m |  | 129.949 |  |  |  |  |  |  | 5.36 |  |  | 696.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 040203007002 |  |  |  | 水泥混凝土 |  | 广场面积大于100m2时设置伸缩缝 | m2 |  | 8.122 |  |  |  |  |  |  | 156.06 |  |  | 1267.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 羽毛球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34154.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 040202001010 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 路床整形碾压 | m2 |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |  |  | 272.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 040202011001 |  |  |  | 碎石 |  | 150厚碎石垫层 | m2 |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 31.35 |  |  | 5078.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 040204003001 |  |  |  | 垫层 |  | 150厚C20混凝土垫层 | m2 |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 69.58 |  |  | 11271.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 040203009001 |  |  |  | 弹性面层 |  | 4.5厚绿色硅pu；含划线 | m2 |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 106.3 |  |  | 17220.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 010501001004 |  |  |  | 垫层 |  | 250厚C20混凝土垫层500*500 | m3 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 473.56 |  |  | 118.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 010501001017 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚 C15混凝土垫层 | m3 |  | 0.196 |  |  |  |  |  |  | 473.26 |  |  | 92.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 010516002001 |  |  |  | 预埋铁件 |  | 预埋铁件 | t |  | 0.017 |  |  |  |  |  |  | 5879.42 |  |  | 99.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 围网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120503.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395451.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 27 |  | 010101001001 |  |  |  | 围网 |  | H=5m运动场围网，详见施工图，含预埋件 | m2 |  | 870 |  |  |  |  |  |  | 60.24 |  |  | 52408.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 010101003006 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 小型挖掘机挖槽坑土方 三类土 | m3 |  | 153.12 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 702.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 010103001009 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 92.22 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 389.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 040202011002 |  |  |  | 碎石 |  | 100厚碎石垫层 | m2 |  | 121.8 |  |  |  |  |  |  | 21.72 |  |  | 2645.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 010501001018 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 |  | 12.18 |  |  |  |  |  |  | 385.13 |  |  | 4690.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 010501002002 |  |  |  | 带形基础 |  | C25混凝土基础 | m3 |  | 60.9 |  |  |  |  |  |  | 424.09 |  |  | 25827.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 011702001011 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 34.8 |  |  |  |  |  |  | 34.46 |  |  | 1199.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 011702001012 |  |  |  | 基础 |  | 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑 | m2 |  | 348 |  |  |  |  |  |  | 43.38 |  |  | 15096.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 010515001035 |  |  |  | 箍筋 |  | 钢筋 HPB300φ12 | t |  | 3.247 |  |  |  |  |  |  | 4406.98 |  |  | 14309.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 010515001036 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HPB300φ8 | t |  | 0.713 |  |  |  |  |  |  | 4536.71 |  |  | 3234.67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 沙坑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7481.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 040203009003 |  |  |  | 跳高、跳远落地区 |  | 1、300厚中砂 2、200厚粗砂 3、50厚米石 4、100-200厚级配砂石 5、素土夯实 | m2 |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 117.91 |  |  | 4716.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 010501001005 |  |  |  | 垫层 |  | C15混凝土垫层 | m3 |  | 0.123 |  |  |  |  |  |  | 375.69 |  |  | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 010401001001 |  |  |  | 砖基础 |  | 240厚MU7.5水泥砂浆砌体 | m3 |  | 3.685 |  |  |  |  |  |  | 403.8 |  |  | 1488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 011406001009 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 37.413 |  |  |  |  |  |  | 30.33 |  |  | 1134.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 010501001019 |  |  |  | 起跳板基础 |  | C20混凝土垫层 | m3 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 394.86 |  |  | 55.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 010501001020 |  |  |  | 起跳板基础 |  | C10混凝土垫层 | m3 |  | 0.105 |  |  |  |  |  |  | 393.14 |  |  | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157155.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 010502002002 |  |  |  | 构造柱 |  | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | 4.978 |  |  |  |  |  |  | 523.96 |  |  | 2608.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 011702003002 |  |  |  | 构造柱 |  | 构造柱 复合模板 钢支撑 | m2 |  | 82.963 |  |  |  |  |  |  | 36.68 |  |  | 3043.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133637.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 45 |  | 010507005003 |  |  |  | 扶手、压顶 |  | C25混凝土压顶 | m3 |  | 30.624 |  |  |  |  |  |  | 566.34 |  |  | 17343.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 011702028003 |  |  |  | 扶手 |  | 扶手压顶 复合模板木支撑 | m2 |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 42.57 |  |  | 4214.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 010401003003 |  |  |  | 实心砖墙 |  | Mu10页岩实心砖，水泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 119.465 |  |  |  |  |  |  | 422.99 |  |  | 50532.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 010515001037 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm | t |  | 0.211 |  |  |  |  |  |  | 5500.34 |  |  | 1160.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 010515001038 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) 6 | t |  | 0.244 |  |  |  |  |  |  | 4536.72 |  |  | 1106.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 010515001039 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 12 | t |  | 0.307 |  |  |  |  |  |  | 3997.04 |  |  | 1227.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 011201001011 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 20厚1：2水泥砂浆 | m2 |  | 817.8 |  |  |  |  |  |  | 34.9 |  |  | 28541.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 011407001002 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 米白色外墙涂料 | m2 |  | 1210 |  |  |  |  |  |  | 30.32 |  |  | 36687.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 010903003002 |  |  |  | 墙面砂浆防水（防潮） |  | 防潮层 | m2 |  | 41.76 |  |  |  |  |  |  | 21.71 |  |  | 906.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 011701003003 |  |  |  | 围墙脚手架 |  | 围墙脚手架 | m2 |  | 452.4 |  |  |  |  |  |  | 5.2 |  |  | 2352.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 010901001002 |  |  |  | 瓦屋面 |  | 琉璃瓦，做法详见施工图 | m2 |  | 93.96 |  |  |  |  |  |  | 79.09 |  |  | 7431.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-1、2-2剖面看台砼挡土墙H=5.75m（看台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180840.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 010101002006 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 335.871 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 1541.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 010103001010 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 250.5 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 1057.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 040202001005 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 129.877 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 324.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 010501001011 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 12.179 |  |  |  |  |  |  | 394.96 |  |  | 4810.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 011702001002 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 8.092 |  |  |  |  |  |  | 34.49 |  |  | 279.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 010504004002 |  |  |  | 挡土墙 |  | C30混凝土挡墙 | m3 |  | 119.357 |  |  |  |  |  |  | 446.53 |  |  | 53296.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212813.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 62 |  | 011702011001 |  |  |  | 直形墙 |  | 挡土墙 复合模板 钢支撑 含止水螺杆 | m2 |  | 473.382 |  |  |  |  |  |  | 99.45 |  |  | 47077.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 010515001018 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 4294.22 |  |  | 601.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 010515001019 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ12 | t |  | 4.458 |  |  |  |  |  |  | 3997.01 |  |  | 17818.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 010515001021 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ14 | t |  | 4.732 |  |  |  |  |  |  | 3956.01 |  |  | 18719.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 010515001020 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ18 | t |  | 3.413 |  |  |  |  |  |  | 3863.76 |  |  | 13187.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 010903004001 |  |  |  | 墙面变形缝 |  | 油浸麻丝 立面 | m |  | 41.34 |  |  |  |  |  |  | 24.18 |  |  | 999.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 011701002001 |  |  |  | 外脚手架 |  | 外脚手架 15m以内 双排 | m2 |  | 232.645 |  |  |  |  |  |  | 16.07 |  |  | 3738.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 011201001006 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆砌筑 | m2 |  | 152.534 |  |  |  |  |  |  | 34.57 |  |  | 5273.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 011406001005 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 外喷仿芝麻灰真石漆@600描横缝 | m2 |  | 152.534 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |  |  | 11191.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 040309009001 |  |  |  | 排(泄)水管 |  | DN100PVC泄水管 | m |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 70.47 |  |  | 422.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 040305003001 |  |  |  | 碎石滤层 |  | 碎石滤层 | m3 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | 200.27 |  |  | 500.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3-3剖面砖砌挡土墙（看台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1064.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 040202001004 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  | 2.47 |  |  | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 010501001012 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 0.268 |  |  |  |  |  |  | 397.9 |  |  | 106.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 011702001003 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 0.894 |  |  |  |  |  |  | 34.69 |  |  | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 010401001003 |  |  |  | 砖基础 |  | MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 2.15 |  |  |  |  |  |  | 403.25 |  |  | 866.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 011701003001 |  |  |  | 里脚手架 |  | 里脚手架 | m2 |  | 10.058 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |  |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-1、4-4剖面台阶砼挡土墙H=5.48m（台阶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46361.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 010101002007 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 86.185 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 395.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120991.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 79 |  | 010103001011 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 271.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 040202001006 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 32.46 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 81.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 010501001014 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 3.246 |  |  |  |  |  |  | 395.43 |  |  | 1283.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 011702001005 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 2.164 |  |  |  |  |  |  | 35.04 |  |  | 75.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 010504004003 |  |  |  | 挡土墙 |  | C30混凝土挡墙 | m3 |  | 30.08 |  |  |  |  |  |  | 446.52 |  |  | 13431.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 011702011002 |  |  |  | 直形墙 |  | 挡土墙 复合模板 钢支撑 含止水螺杆 | m2 |  | 125.079 |  |  |  |  |  |  | 99.46 |  |  | 12440.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 010515001024 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  | 4294.35 |  |  | 167.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 010515001025 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ12 | t |  | 1.154 |  |  |  |  |  |  | 3997.01 |  |  | 4612.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 010515001026 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ14 | t |  | 1.251 |  |  |  |  |  |  | 3956.01 |  |  | 4948.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 010515001027 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ18 | t |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 3863.76 |  |  | 3400.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 011701002002 |  |  |  | 外脚手架 |  | 外脚手架 15m以内 双排 | m2 |  | 59.294 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |  |  | 953.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 011201001008 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆砌筑 | m2 |  | 37.654 |  |  |  |  |  |  | 34.61 |  |  | 1303.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 011406001006 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 外喷仿芝麻灰真石漆@600描横缝 | m2 |  | 37.654 |  |  |  |  |  |  | 73.47 |  |  | 2766.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 040309009002 |  |  |  | 排(泄)水管 |  | DN100PVC泄水管 | m |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 70.47 |  |  | 105.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 040305003002 |  |  |  | 碎石滤层 |  | 碎石滤层 | m3 |  | 0.625 |  |  |  |  |  |  | 200.28 |  |  | 125.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2-2、3-3剖面台阶砼挡土墙H=4.35m（台阶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78142.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 010101002008 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 171.368 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 786.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 010103001012 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 132.173 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 557.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 040202001007 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 60.883 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 152.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47462.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 97 |  | 010501001015 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 6.088 |  |  |  |  |  |  | 395.05 |  |  | 2405.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 011702001006 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 5.226 |  |  |  |  |  |  | 34.29 |  |  | 179.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 010504004004 |  |  |  | 挡土墙 |  | C30混凝土挡墙 | m3 |  | 49.908 |  |  |  |  |  |  | 446.53 |  |  | 22285.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 011702011003 |  |  |  | 直形墙 |  | 挡土墙 复合模板 钢支撑 含止水螺杆 | m2 |  | 243.009 |  |  |  |  |  |  | 99.44 |  |  | 24164.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 010515001028 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 1.528 |  |  |  |  |  |  | 4294.24 |  |  | 6561.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 010515001029 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ12 | t |  | 1.899 |  |  |  |  |  |  | 3997.01 |  |  | 7590.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 010515001030 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ14 | t |  | 1.113 |  |  |  |  |  |  | 3956.01 |  |  | 4403.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 011701002003 |  |  |  | 外脚手架 |  | 外脚手架 15m以内 双排 | m2 |  | 113.666 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |  |  | 1827.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 011201001009 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆砌筑 | m2 |  | 61.406 |  |  |  |  |  |  | 34.57 |  |  | 2122.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 011406001007 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 外喷仿芝麻灰真石漆@600描横缝 | m2 |  | 61.41 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |  |  | 4505.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 040309009003 |  |  |  | 排(泄)水管 |  | DN100PVC泄水管 | m |  | 3.9 |  |  |  |  |  |  | 70.46 |  |  | 274.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 040305003003 |  |  |  | 碎石滤层 |  | 碎石滤层 | m3 |  | 1.625 |  |  |  |  |  |  | 200.27 |  |  | 325.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建3.5米高砼挡土墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195440.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 010101002009 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 332.95 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 1528.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 010103001013 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 248.096 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 1046.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 040202001009 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 125.4 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 313.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 010501001016 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 12.54 |  |  |  |  |  |  | 394.93 |  |  | 4952.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 011702001007 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 8.36 |  |  |  |  |  |  | 34.63 |  |  | 289.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 010504004005 |  |  |  | 挡土墙 |  | C30混凝土挡墙 | m3 |  | 116.204 |  |  |  |  |  |  | 446.51 |  |  | 51886.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 011702011004 |  |  |  | 直形墙 |  | 挡土墙 复合模板 钢支撑 含止水螺杆 | m2 |  | 483.208 |  |  |  |  |  |  | 99.44 |  |  | 48050.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184712.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 116 |  | 010515001031 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 0.143 |  |  |  |  |  |  | 4294.2 |  |  | 614.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 010515001032 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ12 | t |  | 4.457 |  |  |  |  |  |  | 3997.01 |  |  | 17814.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 010515001033 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ14 | t |  | 8.987 |  |  |  |  |  |  | 3956.01 |  |  | 35552.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 010515001034 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 钢筋 HRB400以内φ18 | t |  | 3.351 |  |  |  |  |  |  | 3863.76 |  |  | 12947.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 011701002004 |  |  |  | 外脚手架 |  | 外脚手架 15m以内 双排 | m2 |  | 229.064 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |  |  | 3683.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 011201001010 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆砌筑 | m2 |  | 146.3 |  |  |  |  |  |  | 34.57 |  |  | 5057.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | 011406001008 |  |  |  | 抹灰面油漆 |  | 外喷仿芝麻灰真石漆@600描横缝 | m2 |  | 146.3 |  |  |  |  |  |  | 73.37 |  |  | 10734.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 040309009004 |  |  |  | 排(泄)水管 |  | DN100PVC泄水管 | m |  | 6.3 |  |  |  |  |  |  | 70.47 |  |  | 443.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 040305003004 |  |  |  | 碎石滤层 |  | 碎石滤层 | m3 |  | 2.625 |  |  |  |  |  |  | 200.27 |  |  | 525.71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 看台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55311.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 040202001002 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 165.61 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 414.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 010101002010 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 92.35 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 423.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | 010103001014 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 73.769 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 311.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 010404001001 |  |  |  | 垫层 |  | 150厚级配碎石垫层 | m3 |  | 24.842 |  |  |  |  |  |  | 233.74 |  |  | 5806.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | 010501001007 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 16.561 |  |  |  |  |  |  | 394.91 |  |  | 6540.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 010501003002 |  |  |  | 条形基础 |  | 看台基础C25 | m3 |  | 14.865 |  |  |  |  |  |  | 424.23 |  |  | 6306.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 011702001013 |  |  |  | 基础 |  | 基础模板 | m2 |  | 74.326 |  |  |  |  |  |  | 37.14 |  |  | 2760.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | 010507004001 |  |  |  | 看台 |  | 预拌混凝土 C25 | m2 |  | 122.31 |  |  |  |  |  |  | 66.66 |  |  | 8153.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 011702027001 |  |  |  | 看台 |  | 复合模板木支撑 | m2 |  | 122.31 |  |  |  |  |  |  | 48.07 |  |  | 5879.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | 010515001022 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 0.889 |  |  |  |  |  |  | 4294.22 |  |  | 3817.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 011107004001 |  |  |  | 水泥砂浆台阶面 |  | 20厚1：2水泥砂浆 | m2 |  | 122.31 |  |  |  |  |  |  | 31.5 |  |  | 3852.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131639 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 136 |  | 011101005001 |  |  |  | 地坪漆（按水平投影面积计算） |  | 3厚橙色环氧地坪漆 打磨并清理灰尘、油污等杂质，确保表面洁净 | m2 |  | 122.31 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 5503.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  | 011001001001 |  |  |  | 200厚排水陶粒 |  | 200厚排水陶粒 | m3 |  | 8.684 |  |  |  |  |  |  | 257.28 |  |  | 2234.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | 010401003002 |  |  |  | 砖砌体 |  | MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 7.818 |  |  |  |  |  |  | 423.09 |  |  | 3307.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51894.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 040202001001 |  |  |  | 路床(槽）整形 |  | 人行道整形碾压 | m2 |  | 81.09 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 202.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 010101002011 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 | m3 |  | 17.578 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 80.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 010103001015 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 12.69 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 53.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 010501003003 |  |  |  | 条形基础 |  | 台阶基础C25 | m3 |  | 2.187 |  |  |  |  |  |  | 424.68 |  |  | 928.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 011702001014 |  |  |  | 基础 |  | 基础模板 | m2 |  | 15.3 |  |  |  |  |  |  | 37.15 |  |  | 568.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 010404001002 |  |  |  | 垫层 |  | 150厚级配碎石垫层 | m3 |  | 12.164 |  |  |  |  |  |  | 233.67 |  |  | 2842.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | 010501001008 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 8.109 |  |  |  |  |  |  | 394.97 |  |  | 3202.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | 010507004002 |  |  |  | 台阶 |  | 预拌混凝土 C25 | m2 |  | 81.09 |  |  |  |  |  |  | 66.66 |  |  | 5405.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | 011702027002 |  |  |  | 台阶 |  | 复合模板木支撑 | m2 |  | 81.09 |  |  |  |  |  |  | 48.07 |  |  | 3898 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | 011107001001 |  |  |  | 石材台阶面 |  | 600x350x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面 20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 74.41 |  |  |  |  |  |  | 212.34 |  |  | 15800.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 011107001003 |  |  |  | 石材台阶面 |  | 600x100x20厚烧面芝麻灰花岗岩踢面 20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 74.41 |  |  |  |  |  |  | 149.47 |  |  | 11122.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 011107001002 |  |  |  | 石材台阶面 |  | 倒20圆角 | m |  | 247.8 |  |  |  |  |  |  | 23.88 |  |  | 5917.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | 010515001023 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t |  | 0.436 |  |  |  |  |  |  | 4294.25 |  |  | 1872.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 台阶水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7147.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62940.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 152 |  | 010501001013 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 |  | 0.669 |  |  |  |  |  |  | 395.52 |  |  | 264.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | 011702001004 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 3.716 |  |  |  |  |  |  | 34.32 |  |  | 127.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | 040501016004 |  |  |  | 砌筑方沟 |  | MU10机制砖M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 10.033 |  |  |  |  |  |  | 486.82 |  |  | 4884.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | 040501018010 |  |  |  | 抹灰 底面 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 5.202 |  |  |  |  |  |  | 21.06 |  |  | 109.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | 040501018011 |  |  |  | 抹灰 砖墙立面 |  | 20厚1：2.5水泥砂浆 | m2 |  | 10.033 |  |  |  |  |  |  | 30.22 |  |  | 303.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | 010516002005 |  |  |  | 预埋铁件 |  | 50x50x3厚镀锌角钢 | t |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  | 5879.09 |  |  | 64.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | 040501016005 |  |  |  | 盖板 |  | 300*300*50厚烧面芝麻黑水沟盖板 | m |  | 18.58 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 1393.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23003.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 010507005004 |  |  |  | 栏杆基础 |  | 预拌混凝土 C20 | m3 |  | 4.913 |  |  |  |  |  |  | 551.38 |  |  | 2708.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | 011702028004 |  |  |  | 栏杆基础 |  | 栏杆基础 复合模板木支撑 | m2 |  | 24.564 |  |  |  |  |  |  | 42.63 |  |  | 1047.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | 011107001004 |  |  |  | 石材台阶面 |  | 600x400x50厚烧面芝麻白花岗岩 | m2 |  | 32.752 |  |  |  |  |  |  | 212.68 |  |  | 6965.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | 011503001001 |  |  |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.3m高热镀锌方管栏杆面饰氟碳漆 详见施工图，含基座 | m |  | 81.88 |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 12282 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路灯照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30348.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  | 040805003001 |  |  |  | 运动场地高杆路灯 |  | 200W 灯杆高8米太阳能路灯,含基础 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | 040805002001 |  |  |  | 路灯 |  | 100W 灯杆高6.5米太阳能路灯,含基础 | 套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1750 |  |  | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | 010501003001 |  |  |  | 路灯基础 |  | 预拌混凝土 C20 | m3 |  | 3.024 |  |  |  |  |  |  | 400.66 |  |  | 1211.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | 011702001001 |  |  |  | 基础 |  | 独立基础 复合模板 木支撑 | m2 |  | 20.16 |  |  |  |  |  |  | 43.02 |  |  | 867.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 010516001001 |  |  |  | 预埋 |  | 预埋铁件 | t |  | 0.064 |  |  |  |  |  |  | 9953.12 |  |  | 637 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | 010101004001 |  |  |  | 挖基坑土方 |  | 挖槽坑土方 | m3 |  | 16.464 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 75.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60442.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 169 |  | 010103001006 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 槽坑 | m3 |  | 13.44 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 56.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运动场排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42667.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 010101003005 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 挖掘机挖槽坑土方 三类土 | m3 |  | 117.6 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 539.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | 010501001010 |  |  |  | 垫层 |  | 100厚c20砼 | m3 |  | 14.28 |  |  |  |  |  |  | 385.13 |  |  | 5499.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | 011702001008 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 | m2 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 34.46 |  |  | 964.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | 040501016003 |  |  |  | 砌筑方沟 |  | M5水泥砂浆砌Mu10红砖 | m3 |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  | 482.96 |  |  | 16227.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | 040501018008 |  |  |  | 水沟内侧抹灰 |  | 20厚1：2砂浆 | m2 |  | 268.8 |  |  |  |  |  |  | 30.64 |  |  | 8236.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | 040501018009 |  |  |  | 盖板 |  | 500mm宽80mm厚预制钢筋混凝土水沟盖板 | m |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室外雨水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142045.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 010101003003 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 小型挖掘机挖槽坑土方 三类土 | m3 |  | 498.27 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 2287.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | 040103001001 |  |  |  | 回填方 |  | 中粗砂回填 | m3 |  | 279.448 |  |  |  |  |  |  | 160.81 |  |  | 44938.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | 010103001004 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 190.202 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 802.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | 040504009001 |  |  |  | 雨水口 |  | 砖砌雨水进水井 单平箅(680×380) 井深(m) 1 | 座 |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 650.2 |  |  | 11703.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | 040504003001 |  |  |  | 混凝土检查井 |  | 成品钢筋混凝土预制检查井(井筒直径mm以内) 1000 铸铁盖板，防坠网,详见20s515图集-29 | 座 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 3333.45 |  |  | 40001.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | 040501004002 |  |  |  | 塑料管 |  | DN500HDPE双壁波纹排水管,管道环刚度≥8KN/m2 承插式O型弹性密封橡胶圈连接 | m |  | 34.11 |  |  |  |  |  |  | 239.01 |  |  | 8152.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150609.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 182 |  | 040501004003 |  |  |  | 塑料管 |  | DN400HDPE双壁波纹排水管,管道环刚度≥8KN/m2 承插式O型弹性密封橡胶圈连接 | m |  | 74.77 |  |  |  |  |  |  | 163.51 |  |  | 12225.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | 040501004008 |  |  |  | 塑料管 |  | DN300HDPE双壁波纹排水管,管道环刚度≥8KN/m2 承插式O型弹性密封橡胶圈连接 | m |  | 101.92 |  |  |  |  |  |  | 109.2 |  |  | 11129.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | 040501004004 |  |  |  | 塑料管 |  | DN200HDPE双壁波纹排水管,管道环刚度≥8KN/m2 承插式O型弹性密封橡胶圈连接 | m |  | 169 |  |  |  |  |  |  | 63.38 |  |  | 10711.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | 040501004005 |  |  |  | 塑料管 |  | DN100PVC排水管 | m |  | 3.56 |  |  |  |  |  |  | 26.43 |  |  | 94.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室外给水消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14650.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | 010101003004 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 小型挖掘机挖槽坑土方 三类土 | m3 |  | 32.038 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |  | 147.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 010103001005 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 | m3 |  | 31.172 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  |  | 131.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | 031001006001 |  |  |  | 塑料管 |  | DN150双层(双色)聚乙稀(PE)给水管PN=1.00MPa 热熔连接 | m |  | 49.03 |  |  |  |  |  |  | 52.36 |  |  | 2567.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | 031003003001 |  |  |  | 焊接法兰阀门 |  | DN150闸阀 | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 620.74 |  |  | 2482.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39489.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 190 |  | 040504001001 |  |  |  | 砌筑井 |  | 阀门井 做法详见施工图 | 座 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2088.71 |  |  | 8354.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 030901011001 |  |  |  | 室外消火栓 |  | 地上式室外消火栓 SS150/80-1.0 做法详见施工图 | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 967.36 |  |  | 967.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36081.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  | 050102001001 |  |  |  | 栽植乔木 |  | 四季桂：胸(地)径(cm)12-14；高度(cm)500-600；冠幅(cm)350-400；树形优美,冠幅饱满 含一级养护 1年 | 株 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 974.66 |  |  | 21442.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | 050102001002 |  |  |  | 栽植乔木 |  | 香樟：胸(地)径(cm)12-14；高度(cm)350-400；冠幅(cm)250-300；树形优美,冠幅饱满 含一级养护 1年 | 株 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 883.73 |  |  | 5302.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  | 050102001003 |  |  |  | 栽植乔木 |  | 紫玉兰：D9-10；高度(cm)300-350；冠幅(cm)250-300；树形优美,冠幅饱满 含一级养护 1年 | 株 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 740.82 |  |  | 1481.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  | 050102002001 |  |  |  | 栽植灌木 |  | 山茶：高度(cm)120-150；冠幅(cm)120-150；树形优美,冠幅饱满,修剪成球形 含一级养护 1年 | 株 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 130.57 |  |  | 2872.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40421.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 196 |  | 050102007001 |  |  |  | 栽植色带 |  | 红叶石楠：高度(cm)45-50；冠幅(cm)45-50；满铺,不露土.每平方49棵/平方米 含一级养护 1年 | m2 |  | 47.5 |  |  |  |  |  |  | 85.74 |  |  | 4072.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | 050101010001 |  |  |  | 整理绿化用地 |  | 人工整理绿化种植地 | m2 |  | 47.5 |  |  |  |  |  |  | 5.47 |  |  | 259.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | 050101009001 |  |  |  | 种植土回（换）填 |  | 机械铺填种植土 | m3 |  | 14.25 |  |  |  |  |  |  | 8.17 |  |  | 116.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | 050403001001 |  |  |  | 树木支撑架 |  | 树木支撑 树(竹)棍桩 四脚桩 | 株 |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 24.23 |  |  | 533.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 树池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19922.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 040204007001 |  |  |  | 树池盖板 |  | 铸铁树盖板1000*1000mm,成品选购 | 个 |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 159.45 |  |  | 4464.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | 010404001003 |  |  |  | 垫层 |  | 100mm厚直径30~40浅灰色砾石 | m3 |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 179.13 |  |  | 501.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  | 040204004001 |  |  |  | 走边 |  | 烧面芝麻黑花岗岩100X600X50mm | m |  | 134.4 |  |  |  |  |  |  | 66.69 |  |  | 8963.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | 010516002004 |  |  |  | 预埋铁件 |  | 镀锌框 详见施工图 | t |  | 0.791 |  |  |  |  |  |  | 7576.42 |  |  | 5992.95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运动设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11988.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 010101001002 |  |  |  | 成品羽毛球网 |  | 成品羽毛球网 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1107.27 |  |  | 2214.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | 010101001003 |  |  |  | 跳远起跳板 |  | 跳远起跳板 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 497.83 |  |  | 497.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | 010101001004 |  |  |  | 成品乒乓球桌 |  | 成品乒乓球桌 | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 876.96 |  |  | 3507.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  | 010101001006 |  |  |  | 成品5人制足球门框 |  | 成品5人制足球门框 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1151.56 |  |  | 2303.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33427.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
| 208 |  | 010101001007 |  |  |  | 标准双杠 |  | 标准双杠，详见变更单 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | 010101001008 |  |  |  | 标准肋木 |  | 标准肋木架，详见变更单 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1040 |  |  | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | 010101001009 |  |  |  | 标准单杠 |  | 标准单杠，详见变更单 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 525 |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | 010101001010 |  |  |  | 标准高低杠 |  | 标准高低杠，详见变更单 | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2341502.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7864.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  | 011705001001 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 压路机进出场费 | 台·次 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2962.98 |  |  | 2962.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | 011705001002 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 沥青混凝土摊铺机进出场费 | 台·次 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4901.46 |  |  | 4901.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 864.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11329.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2349366.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379511.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15607.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13232.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141910.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7479.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32272.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26862.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104234.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8006.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20472.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9432.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81014.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3736.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 单价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62697.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 其中：定额人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21784.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 其中：定额机械费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6805.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 总价措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17221.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13650.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | 安全文明环保费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9697.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3953.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3570.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | 七项组织措施费-园林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | 扬尘治理措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16657.82 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11538.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9206.74 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2331.53 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额:(元) |  |  |  |  |  |  |  | 其中：暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 装饰工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4123.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3289.6 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834.35 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | 安装工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794.7 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.9 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | 市政建筑工程规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42847.96 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 |  |  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518936.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518936.36 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15607.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 |  |  |  | 平整场地 |  | 机械平整场地 |  |  | m2 |  |  | 104.89 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  | 148.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101002002 |  |  |  | 挖一般土方 |  | 挖掘机挖一般土方 三类土 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010101004002 |  |  |  | 挖槽坑土方 |  | 挖掘机挖槽坑土方 三类土 |  |  | m3 |  |  | 1676.49 |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  | 7695.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 机械 槽坑 |  |  | m3 |  |  | 1129.55 |  |  |  |  |  |  | 4.22 |  | 4766.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103002002 |  |  |  | 余方弃置 |  | 自卸汽车运土方 运距暂按2KM 含装车 |  |  | m3 |  |  | 546.94 |  |  |  |  |  |  | 5.48 |  | 2997.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13232.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010401004002 |  |  |  | 多孔砖墙 |  | 1.墙体：240mm厚多孔砖 2.砌筑砂浆：M5水泥混合砂浆 3.砌筑高度：3.6m以下 |  |  | m3 |  |  | 30.404 |  |  |  |  |  |  | 383.68 |  | 11665.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010401004003 |  |  |  | 多孔砖墙 |  | 1.墙体：240mm厚多孔砖 2.砌筑砂浆：M5水泥混合砂浆 3.砌筑高度：3.6m以上 |  |  | m3 |  |  | 2.359 |  |  |  |  |  |  | 422.68 |  | 997.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401012001 |  |  |  | 零星砌砖 |  | 砖砌台阶，M7.5水泥砂浆砌筑，标准砖 |  |  | m3 |  |  | 1.078 |  |  |  |  |  |  | 528.9 |  | 570.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011201001005 |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 挂钢丝网 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141910.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010501001002 |  |  |  | 垫层 |  | 预拌混凝土 C20 |  |  | m3 |  |  | 7.598 |  |  |  |  |  |  | 395.03 |  | 3001.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010501003002 |  |  |  | 独立基础 |  | 预拌混凝土 C30 |  |  | m3 |  |  | 13.02 |  |  |  |  |  |  | 430.61 |  | 5606.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010501004002 |  |  |  | 满堂基础（有梁式） |  | 预拌混凝土 C30（P8） |  |  | m3 |  |  | 38.064 |  |  |  |  |  |  | 457.54 |  | 17415.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010502001002 |  |  |  | 矩形柱 |  | 预拌混凝土 C30 |  |  | m3 |  |  | 18.44 |  |  |  |  |  |  | 491.37 |  | 9060.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010502002002 |  |  |  | 构造柱 |  | 预拌混凝土 C25 |  |  | m3 |  |  | 0.562 |  |  |  |  |  |  | 524.91 |  | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010505001002 |  |  |  | 有梁板 |  | 预拌混凝土 C30 |  |  | m3 |  |  | 27.39 |  |  |  |  |  |  | 438.66 |  | 12014.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010505001003 |  |  |  | 有梁板 |  | 预拌混凝土 C25 |  |  | m3 |  |  | 17.7 |  |  |  |  |  |  | 423.95 |  | 7503.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83739.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 17 | 010504001001 |  |  |  | 直形墙 |  | 现浇混凝土直形墙 预拌混凝土 C30 |  |  | m3 |  |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  | 452.45 |  | 7601.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010503005002 |  |  |  | 过梁 |  | 预拌混凝土 C25 |  |  | m3 |  |  | 0.254 |  |  |  |  |  |  | 496.37 |  | 126.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010503004001 |  |  |  | 圈梁 |  | 预拌混凝土 C25 |  |  | m3 |  |  | 0.265 |  |  |  |  |  |  | 490.46 |  | 129.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010505007002 |  |  |  | 天沟(檐沟）、挑檐板 |  | 预拌混凝土 C25 |  |  | m3 |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | 520.48 |  | 3799.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010506001002 |  |  |  | 直形楼梯 |  | 预拌混凝土 C30 |  |  | m2 |  |  | 4.441 |  |  |  |  |  |  | 125.1 |  | 555.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010515001009 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t |  |  | 3.34 |  |  |  |  |  |  | 4294.24 |  | 14342.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010515001015 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 18 |  |  | t |  |  | 7.721 |  |  |  |  |  |  | 4007.26 |  | 30940.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010515001021 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 25 |  |  | t |  |  | 2.676 |  |  |  |  |  |  | 3670.16 |  | 9821.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010515001012 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  |  | t |  |  | 2.96 |  |  |  |  |  |  | 5372.1 |  | 15901.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010401012002 |  |  |  | 砌体内加固钢筋 |  | 砌体内加固钢筋 |  |  | t |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 3102.86 |  | 465.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010516003004 |  |  |  | 机械连接 |  | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤16 |  |  | 个 |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 9.23 |  | 175.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010516003005 |  |  |  | 机械连接 |  | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤20 |  |  | 个 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  | 341.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010516003006 |  |  |  | 机械连接 |  | 直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤25 |  |  | 个 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 11.44 |  | 171.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 010515001013 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 电渣压力焊接 ≤φ18 |  |  | 个 |  |  | 523 |  |  |  |  |  |  | 4.55 |  | 2379.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010515001014 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 电渣压力焊接 ≤φ32 |  |  | 个 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 5.44 |  | 261.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7479.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010802003002 |  |  |  | 钢质防火门 |  | 成品钢制乙级防火门 定制 满足设计、规范及使用要求 |  |  | m2 |  |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  | 410.2 |  | 3445.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90457.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 33 | 010807001002 |  |  |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 90系列铝合金推拉窗6mm普通白玻璃 满足设计、规范及使用要求 |  |  | m2 |  |  | 11.7 |  |  |  |  |  |  | 297.78 |  | 3484.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010807005001 |  |  |  | 金属格栅窗 |  | 不锈钢防盗网，具体做法详见图纸 满足设计、规范及使用要求 |  |  | m2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 183.18 |  | 549.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32272.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010902001003 |  |  |  | 防水屋面（非上人屋面） |  | 1.20厚C20细石砼现浇刚性保护层 2.1:3石灰砂泥浆抹10 mm厚,干硬后再抹2~3mm纸筋灰的隔离保护层 3.3.0高聚物改性沥青防水卷材+3.0高聚物改性沥青防水卷材+15厚聚氨酯防水涂料 4 .10厚1:2 5水泥砂浆找平层 5.保温层:60厚挤塑聚苯板(B1级) 6.最薄20厚水泥珍珠岩找坡层2 %找坡层 7.现浇楼板 |  |  | m2 |  |  | 141.492 |  |  |  |  |  |  | 136.54 |  | 19319.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011101001001 |  |  |  | 底板找平层 |  | 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  |  | m2 |  |  | 91.102 |  |  |  |  |  |  | 21.35 |  | 1945.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011101001002 |  |  |  | 底板隔离层 |  | 10厚低标号砂浆隔离层 |  |  | m2 |  |  | 91.102 |  |  |  |  |  |  | 13.19 |  | 1201.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011101003001 |  |  |  | 底板保护层 |  | 50厚C20细石混凝土保护层 |  |  | m2 |  |  | 91.102 |  |  |  |  |  |  | 36.53 |  | 3327.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29827.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 39 | 010904001001 |  |  |  | 底板防水 |  | 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）+1.5厚聚氨酯防水涂料 |  |  | m2 |  |  | 130.462 |  |  |  |  |  |  | 49.66 |  | 6478.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26862.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011102003003 |  |  |  | 地面砖地面（储藏间、器材室） |  | 1.铺8~10厚800X800防滑釉面地砖面层，干水泥擦缝 2.刷素水泥浆一道 3.15厚1:2水泥砂浆结合层 |  |  | m2 |  |  | 91.363 |  |  |  |  |  |  | 120.73 |  | 11030.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011102003004 |  |  |  | 地面砖地面（音响室、主席台） |  | 1、铺8~10厚800X800防滑釉面地砖面层，干水泥擦缝 2、刷素水泥浆一道 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 |  |  | m2 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 121.51 |  | 11786.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011106002001 |  |  |  | 块料楼梯面层 |  | 1、铺防滑釉面地砖面层，楼梯踏步板防滑条做法详:22J403-1-5-7-10(3) |  |  | m2 |  |  | 9.63 |  |  |  |  |  |  | 202.06 |  | 1945.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011105003002 |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1.8~10厚面砖，水泥浆擦缝 2.4 厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.9厚1:3水沉砂浆分层压实抹平 |  |  | m2 |  |  | 11.637 |  |  |  |  |  |  | 180.45 |  | 2099.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104234.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33341.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 44 | 011201001006 |  |  |  | 内墙涂料墙面 |  | 1、刷(喷)内墙无机涂料二度(白色） 2、满刮腻子两遍，干后细砂纸打磨） 3、6厚1:1:6水泥石灰混合砂浆找平 4、8厚1:1:6水泥石灰混合砂浆打底 |  |  | m2 |  |  | 197.639 |  |  |  |  |  |  | 30.32 |  | 5992.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011201001007 |  |  |  | 屋面女儿墙内侧 |  | 1、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2、7厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂)扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道 4、5厚1:25水泥砂浆压实赶光 |  |  | m2 |  |  | 34.732 |  |  |  |  |  |  | 17.88 |  | 621.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6613.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 46 | 011201001009 |  |  |  | 外墙 |  | 1、涂饰底层涂料,喷涂饰面层真石漆两遍（另计） 2、12厚1:2.5防水砂浆(掺适量聚丙烯纤维)罩面压光水制带出小麻面 3、5厚抗裂砂浆 聚合物抗裂干粉混合料:水=1:0.25(重量比)并正入耐碱网格布 4、外保温 5O厚HY石墨复合保温板 (1型)燃烧性能A级) 5、5厚抗裂砂浆厂聚合物抗裂千粉混合料:水=1:0.25(重量比)开压入耐碱网格布 6.1.5厚聚氨酯防水涂料 7.10 厚1:3水泥砂浆抹平层 |  |  | m2 |  |  | 397.086 |  |  |  |  |  |  | 169.09 |  | 67143.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011406001005 |  |  |  | 外墙真石漆（含柱梁等） |  | 涂饰底层涂料,喷涂饰面层真石漆两遍 注明：外墙设置抗裂分隔缝,采用2mm黑色胶条分隔。 水平分格缝按楼层线设置，竖向分格缝结合外立面线条设置, 含需要的分色 |  |  | m2 |  |  | 401.766 |  |  |  |  |  |  | 73.39 |  | 29485.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96628.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 48 | 011202001002 |  |  |  | 柱、梁面一般抹灰 |  | 独立柱(梁) 多边形、圆形柱(梁)面 [现拌非砌筑砂浆] 1、刷(喷)内墙无机涂料二度(白色） 2、满刮腻子两遍，干后细砂纸打磨） |  |  | m2 |  |  | 20.16 |  |  |  |  |  |  | 49.21 |  | 992.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8006.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011301001002 |  |  |  | 腻子顶棚（防水砂浆） |  | 1、刷(喷)内墙无机涂料二度(白色）（另计） 2、6厚1:3水泥砂浆(掺5 %的防水剂)扫毛 3、刷素水浇浆(加水泥重10%环保建筑胶)一道 |  |  | m2 |  |  | 313.47 |  |  |  |  |  |  | 10.83 |  | 3394.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011407002001 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 刷(喷)内墙无机涂料二度(白色） |  |  | m2 |  |  | 313.47 |  |  |  |  |  |  | 14.71 |  | 4611.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20472.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2723.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | 雨水管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2723.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031001006002 |  |  |  | 塑料管 |  | 1. 安装部位: 立干明装 2. 材质、规格: 雨水用PVC-U（承压型） DN100 3. 连接形式: 胶粘连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 其他: 管卡和通气帽、止水节 |  |  | m |  |  | 32.76 |  |  |  |  |  |  | 43.4 |  | 1421.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010902004002 |  |  |  | 屋面排水管 |  | DN100雨水口 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 21.01 |  | 84.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10503.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 53 | 031002003002 |  |  |  | 套管 |  | 1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 285.27 |  | 1141.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 031004014002 |  |  |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 76.19 |  | 76.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13015.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  | 照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1536.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030412005004 |  |  |  | 荧光灯 |  | 1. 名称:LED双管荧光灯(自带蓄电池 2. 型号: 白色，≥4000K，2X28W |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 84.81 |  | 169.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030412005005 |  |  |  | 普通灯具 |  | 1. 名称: 带罩荧光灯 2. 型号: 28W |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 79.26 |  | 792.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030412005006 |  |  |  | 普通灯具 |  | 1. 名称: 吸顶节能灯 2. 型号: 18W |  |  | 套 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 48.8 |  | 390.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030411006003 |  |  |  | 接线盒 |  | 1.暗装接线盒 2.满足图纸规范及设计要求 |  |  | 个 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 9.2 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | 开关插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030404034003 |  |  |  | 照明开关 |  | 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 10A,250V |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 13.19 |  | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030404034004 |  |  |  | 照明开关 |  | 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 10A,250V |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 15.9 |  | 31.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030404035002 |  |  |  | 插座 |  | 1. 名称: 单相五孔插座(安全型) 2. 规格: 10A,250V |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 17.24 |  | 137.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030411006004 |  |  |  | 接线盒 |  | 1.暗装接线盒 2.满足图纸规范及设计要求 |  |  | 个 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 9.2 |  | 119.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3082.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2846.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030404017002 |  |  |  | 配电箱 |  | 1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:Pn=25kW 3. 其他:包含内部元气件 4. 安装方式:底边距地1.5m安装 5. 具体详见施工图纸、满足规范、设计要求 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2846.4 |  | 2846.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3232.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030411001004 |  |  |  | 配管 |  | PC-20电气管 |  |  | m |  |  | 122.93 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |  | 1028.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030411001005 |  |  |  | 配管 |  | PC-32电气管 |  |  | m |  |  | 47.76 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 477.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030411004003 |  |  |  | 配线 |  | 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格:BV2.5 |  |  | m |  |  | 364.03 |  |  |  |  |  |  | 3.07 |  | 1117.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030411004004 |  |  |  | 配线 |  | 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: BV4 |  |  | m |  |  | 163.08 |  |  |  |  |  |  | 3.73 |  | 608.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  |  | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5071.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 010101003002 |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 挖槽坑土方 三类土 |  |  | m3 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 14.18 |  | 170.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 010103001004 |  |  |  | 回填方 |  | 夯填土 槽坑 |  |  | m3 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 13.83 |  | 152.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030408001003 |  |  |  | 电力电缆 |  | 1. 名称: 室内敷设电力电缆 2. 规格: ZRYJV22-0.6/1KV-4*16 |  |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 54.88 |  | 2744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030408001004 |  |  |  | 电力电缆 |  | DN50热镀锌钢管 |  |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 31.62 |  | 1581 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030408006002 |  |  |  | 电力电缆头 |  | 电力电缆终端头制作与安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤16 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 75.9 |  | 151.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10877.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 73 | 030414002002 |  |  |  | 送配电装置系统 |  | 1. 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 272.57 |  | 272.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3594.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030409005002 |  |  |  | 避雷网 |  | 1.名称:接闪带 2.规格:φ10热镀锌圆钢 |  |  | m |  |  | 61.22 |  |  |  |  |  |  | 25.62 |  | 1568.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030409003002 |  |  |  | 避雷引下线 |  | 1.建筑物防雷引下线: ; 2.断接卡子制作与安装 |  |  | m |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 34.94 |  | 768.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030409004002 |  |  |  | 均压环 |  | 避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  |  | m |  |  | 53.6 |  |  |  |  |  |  | 4.23 |  | 226.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 030409008003 |  |  |  | 等电位端子箱 |  | 1.名称:总等电位端子箱 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 50.85 |  | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030409008004 |  |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  | 防雷检测箱 |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 55.31 |  | 55.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030414011002 |  |  |  | 接地装置 |  | 1.接地系统测试 接地网 |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 924.25 |  | 924.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030502003002 |  |  |  | 分线接线箱（盒） |  | 户内多媒体箱 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 150.78 |  | 150.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030502004002 |  |  |  | 电视、电话插座 |  | 电话插座 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 22.94 |  | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030502012002 |  |  |  | 信息插座 |  | 网络插座 |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 31.64 |  | 126.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030502007002 |  |  |  | 光缆 |  | CAT.6 4Pair UTP |  |  | m |  |  | 70.74 |  |  |  |  |  |  | 3.49 |  | 246.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030411001006 |  |  |  | 配管 |  | PC-20电气管 |  |  | m |  |  | 70.74 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |  | 592.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9432.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 011503001002 |  |  |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1.1m高不锈钢栏杆 不锈钢扶手 |  |  | m |  |  | 21.79 |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 2832.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030506007001 |  |  |  | 视频系统设备 |  | LED显示屏(12mx0.55m)成品定制，含安装 |  |  | m2 |  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379511.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62697.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14438.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：主席台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 |  |  |  |  | 其中：暂估价 |  |  |  |
| 87 | 011701001001 |  |  |  | 综合脚手架 |  | 多层建筑综合脚手架 框架结构(檐高m以内) 20 |  |  | m2 |  |  | 209.78 |  |  |  |  |  |  | 47.73 |  | 10012.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 011702001001 |  |  |  | 基础 |  | 基础垫层 复合模板 |  |  | m2 |  |  | 25.8 |  |  |  |  |  |  | 34.46 |  | 889.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 011702001002 |  |  |  | 基础 |  | 独立基础 复合模板 木支撑 |  |  | m2 |  |  | 35.04 |  |  |  |  |  |  | 42.87 |  | 1502.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 011702001003 |  |  |  | 基础 |  | 满堂基础 有梁式 组合钢模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 18.48 |  |  |  |  |  |  | 34.65 |  | 640.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 011702002001 |  |  |  | 矩形柱 |  | 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 164.89 |  |  |  |  |  |  | 48.95 |  | 8071.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 011702003001 |  |  |  | 构造柱 |  | 构造柱 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 5.76 |  |  |  |  |  |  | 36.91 |  | 212.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 011702002002 |  |  |  | 构造柱 |  | 柱支撑 高度超过3.6m，每增加1m 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 2.304 |  |  |  |  |  |  | 4.03 |  | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 011702009001 |  |  |  | 过梁 |  | 过梁 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 3.728 |  |  |  |  |  |  | 59.35 |  | 221.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 011702008001 |  |  |  | 圈梁 |  | 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 2.208 |  |  |  |  |  |  | 45.89 |  | 101.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 011702011001 |  |  |  | 直形墙 |  | 直形墙 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 140.76 |  |  |  |  |  |  | 46.59 |  | 6558.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 011702014001 |  |  |  | 有梁板 |  | 有梁板 复合模板 钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 399.8 |  |  |  |  |  |  | 45.65 |  | 18250.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 011702022001 |  |  |  | 天沟、檐沟 |  | 天沟挑檐 复合模板钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 117.145 |  |  |  |  |  |  | 61.79 |  | 7238.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 011702024001 |  |  |  | 楼梯 |  | 楼梯 直形 复合模板钢支撑 |  |  | m2 |  |  | 4.441 |  |  |  |  |  |  | 139.92 |  | 621.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 011703001001 |  |  |  | 垂直运输 |  | 卷扬机施工 现浇框架 层高详见施工图 |  |  | m2 |  |  | 209.78 |  |  |  |  |  |  | 18.61 |  | 3904.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 011705001001 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 履带式挖掘机进出场费1m3以内 |  |  | 台·次 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4464.97 |  | 4464.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62697.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62697.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442209.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2025年 月 日 |
| --- | --- |